苏州大学实验报告

| 院、系 | 计算机学院 |  | 年级专业 |  | 21计算机科学与技术 |  | 姓名 | 赵鹏 | 学号 | 2127405037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 模拟与数字电路设计 |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |
| 指导教师 |  | 屈蕴茜 |  | 同组实验者 |  | 无 |  | 实验日期 | 2022/11/23 |  |

| 实 验 名 称 | 设计实验 |
| --- | --- |

- 实验目的

  - 提高中规模组合集成电路的应用

  - 提高组合逻辑电路的综合设计能力

- 实验设备

1．TD-DS实验箱1台

2．74LS08  2输入端四与门1片

3．74LS32  2输入端四或门1片

4．74LS00  2输入端四与非门1片

5．74LS153 双四选一数据选择器1片

5．74LS86  2输入端四异或门1片

- 实验内容

用4位数据选择器74LS153与最少的逻辑门设计实现一个可控的1位二进制全加/全减器(M=0加,M=1减)

- 实验原理

原理图：

- 实验步骤与结果

- 用4位数据选择器74LS153与最少的逻辑门设计实现一个可控的1位二进制全加/全减器(M=0加,M=1减)

|  | 加/减控制位 | 数据1 | 数据2 | 进/借位输入 | 进/借位输出 | 加/减结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | A | B | Ci | Co | F |
| 加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 减 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

由表可得：

F=∑ (1,2,4,7,9,10,12,15)

=—M—A—BCi + —M—AB—Ci +—MA—B—Ci +—MABCi +M—A—BCi + M—AB—Ci + MA—B—Ci + M ABCi

=—B—Ci (—MA+M A) + —BCi (—M—A +M—A) + B—Ci (—M—A+M—A) + BCi (—MA+M A)

=—B—CiA + —BCi—A + B—Ci—A + BCiA

如让B=A1、Ci=A0，并且要使得F=Y，则需要D0=A 、D1=—A、D2=—A、D3=A

由此可以得到变换后的全加/全减器功能表，如下所示：

|  | 加/减控制位 | 数据1 |  | 数据2 | 进/借位输入 | 进/借位输出 |  | 加/减结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Ci |  | M | A | Co | Y1 | F |  | Y2 |
| 加 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 D10 | 0 | A D20 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | M⊕A D11 | 1 | —A D21 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 减 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M⊕A D12 | 1 | —A D22 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 D13 | 0 | A D23 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |

74LS153引脚图

| D3 D2 D1 D0 | S | A1 A0 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| x x x x | 1 | ×× | 0 |
|  | 0 | 00 | D0 |
|  | 0 | 01 | D1 |
|  | 0 | 10 | D2 |
|  | 0 | 11 | D3 |

74LS153功能表

实验接线图如下所示：

按上图接线得：

经验证，实验结果正确。

- 实验总结

通过本次实验，我学习到了设计实验的一般方法，画出功能表->使用卡诺图化简出逻辑表达式->更变为非/与非表达式等，最后进行实际的接线。本次实验，我的组合逻辑电路的综合设计能力也得到了一定的提升。实验总体完成得较好。